Teknik Şartname

Ortak Özellik

- Tüm ürünler aynı marka olmalıdır.

- Çalışma ile ilgili olarak teknik destek verilmelidir.

- Çalışma için gerekli olacak kan tüpü, eppendorf tüpü gibi tüm sarflar firma tarafından bedelsiz temin edilmelidir.

- Çalışma bütünlüğü açısından tüm testlere teklif verilecektir, kısmı teklife kapalıdır.

- Kitlerin içinde veya yanında uygun doku homojenizasyon tamponu ve sarfları da verilmelidir.

- Acil durumda firma analizlerin tamamlanabilmesi için tam otomatik cihaz desteği sunabilmelidir.

S100B(S100 Calcium Binding Protein B) Testi Teknik Şartnamesi

1.Kit Bileşenleri: Control 1 vial,  Capture Antibody 10X 1200 μL, Detector Antibody 10X 1200 μL, Lyophilized Recombinant Protein, Antibody Diluent 12ml, 10X Wash Buffer 40 mL, TMB Solution 20ml, Stop Solution 20ml, Sample Diluent 20ml, 96-Well MicroplateKit Monoklonal antikor ile üretilmiş olmalıdır.

2. Kitlerin içinde düşük ve yüksek olmak üzere kalite kontrol solüsyonu olmalıdır. Kontrol mean değeri sapma oranı %5’i geçmemelidir.

3. Intra Assay: CV %3, Inter Assay: CV%5 den düşük olmalıdır.

4. Çalışma boyunca okuyucu ve yıkayıcı cihaz firma tarafından tahsis edilecektir.

5. Testin range aralığı 0,31 - 20 ng/mL olmalıdır.

CD163 TestiTeknik Şartnamesi

1.Kit Bileşenleri: Control 1 vial,  Capture Antibody 10X 1200 μL, Detector Antibody 10X 1200 μL, Lyophilized Recombinant Protein, Antibody Diluent 12ml, 10X Wash Buffer 40 mL, TMB Solution 20ml, Stop Solution 20ml, Sample Diluent 20ml, 96-Well MicroplateKit Monoklonal antikor ile üretilmiş olmalıdır.

2. Kitlerin içinde düşük ve yüksek olmak üzere kalite kontrol solüsyonu olmalıdır. Kontrol mean değeri sapma oranı %5’i geçmemelidir.

3. Intra Assay: CV %3, Inter Assay: CV%5 den düşük olmalıdır.

4. Çalışma boyunca okuyucu ve yıkayıcı cihaz firma tarafından tahsis edilecektir.

5. Testin range aralığı 125 - 8000 pg/mL olmalıdır.

OXA(Orexin A) Testi Teknik Şartnamesi

1.Kit Bileşenleri: Control 1 vial,  Capture Antibody 10X 1200 μL, Detector Antibody 10X 1200 μL, Lyophilized Recombinant Protein, Antibody Diluent 12ml, 10X Wash Buffer 40 mL, TMB Solution 20ml, Stop Solution 20ml, Sample Diluent 20ml, 96-Well MicroplateKit Monoklonal antikor ile üretilmiş olmalıdır.

2. Kitlerin içinde düşük ve yüksek olmak üzere kalite kontrol solüsyonu olmalıdır. Kontrol mean değeri sapma oranı %5’i geçmemelidir.

3. Intra Assay: CV %3, Inter Assay: CV%5 den düşük olmalıdır.

4. Çalışma boyunca okuyucu ve yıkayıcı cihaz firma tarafından tahsis edilecektir.

5. Testin range aralığı 62,5-4000 pg/mL olmalıdır.