CPR AİLE SETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Set 2 adet yarım boy yetişkin maket,1 adet yarım boy çocuk maket ve 1 adet yeni doğan bebek maket içermelidir.

- Maketler görünüş ve yapı olarak gerçekçi olmalıdır.

- Erişkin maketler kafa kısmından ayrılabilmelidir.

- Erişkin maketler, yetişkin bir hastanın vücut anatomisini  simule edebilmelidir.

- Çocuk maket, çocuk bir hastanın vücut anatomisini simule edebilmelidir.

- Yeni doğan maketi, yeni doğan bir bebeğin vücut anatomisini  simule edebilmelidir.

- Tüm maketlerin bir arada saklandığı ve taşındığı pratik  Taşıma çantası olmalıdır.

- Set içerisinde verilen bütün maketlerin içerisinde; kompresyon sayısını  göstererek hızlı ve doğru geri bildirim sağlayan dijital CPR hız izleyicisi olmalıdır.

- Set içerisinde verilen bütün maketlerde kompresyon sayısına duyarlı olarak  kullanıcıya bilgiler vererek, CPR’ nın yeterli veya yetersizliğini gösteren 4 farklı ışık göstergesi  bulunmalıdır.

- Işık göstergesi : 0-59 aralığındaki  kompresyonlarda  kırmızı ışık, 60-79 aralığındaki kompresyonlarda  sarı ışık ,  80-99 aralığındaki kompresyonlarda  yeşil ışık , 100 ve üzeri aralığındaki kompresyonlarda ise çift yeşil ışık yanmasını sağlayan uyarı sistemi bulunmalıdır.Bu sayılar Gerektiğinde güncel rehberlere uyarlanabilmelidir.

- Set içerisinde verilen bütün maketler kompresyon yapılırken görsel hız monitörünün yanı sıra  doğru bası derinliğinde mekanik uyarı sesi vermelidir.

- Set içerisindeki maketler özel dizayn edilmiş kapaklı formları sayesinde kolay kurulabilir ve korunabilir ve açılabilir  olmalıdır.

- Set içerisindeki maketler çene itme manevrasını simule edebilmelidirler.

- Doğru  çene manevrası  yapılınca göğüs şişmeli,Prosedür doğru bir şekilde uygulanmaz ise hava yoluna erişim engellenmeli ve göğüs şişmemelidir.

- Set içerisindeki maketlerin cilt dokuları AED ün pedlerinin yapışabileceği  yapıda olmalı ve pedler geri kaldırıldığında mankenin cilt dokusu zarar görmemelidir.

- Her Set içerisinde suni solunum için 10 adet disposable ağızlık ve hava verildiğinde şişmeyi sağlayan akciğer balonu olmalıdır.

- Kendisine özel kutu içerisinde olmalıdır.

- CPR Maketi kolay taşımaya uygun ve temizlenebilir fermuarlı çantasına sahiptir.